HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: IOT VÀ ỨNG DỤNG

MÃ HỌC PHẦN: <điền mã học phần>

TÀI LIỆU 01

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT011	Lưu Đức Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Uy

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2026-2027

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	5

1.1 Mục đích	5

1.2 Phạm vi sản phẩm	5

1.3 Định nghĩa và từ viết tắt	5

1.4 Tài liệu tham chiếu	6

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN	6

2.1 Bối cảnh sản phẩm	6

2.2 Kiến trúc tổng thể	6

2.2.1 Phân rã tiến trình phía Backend	7

2.3 Chức năng chính của sản phẩm	7

2.4 Đặc điểm người dùng	7

2.5 Ràng buộc	8

2.6 Giả định và phụ thuộc	8

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG	8

3.1 Danh sách Use Case	8

3.2 Đặc tả chi tiết Use Case	9

UC-01 — Xem Dashboard giám sát	9

UC-02 — Điều khiển bật/tắt thiết bị	9

UC-03 — Xem lịch sử số liệu cảm biến	10

UC-04 — Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu	11

UC-05 — Xem lịch sử thao tác thiết bị	11

UC-06 — Xem trang Profile	11

UC-07 — Thu thập và truyền số liệu cảm biến (tự động)	12

3.3 Bảng yêu cầu chức năng	12

CHƯƠNG 4. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI	14

4.1 Giao diện người dùng	14

4.2 Giao diện phần cứng	15

4.3 Giao diện truyền thông — MQTT	15

4.4 Giao diện phần mềm — API (tóm tắt)	16

CHƯƠNG 5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	17

CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (MỨC KHÁI NIỆM)	19

CHƯƠNG 7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (UAT)	19

CHƯƠNG 8. PHỤ LỤC	21

8.1 Lịch sử phiên bản	21

8.2 Vấn đề còn treo (cần chốt với giảng viên)	22

8.3 Danh mục tài liệu sẽ bàn giao	23

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

Tài liệu này đặc tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của Hệ thống giám sát và điều khiển môi trường phòng dựa trên IoT. Tài liệu là cơ sở để: - Nhóm phát triển thiết kế (Use Case, Sequence, CSDL, API, Figma) và lập trình. - Giảng viên đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tại buổi UAT và live code.

## 1.2 Phạm vi sản phẩm

Hệ thống gồm 2 phần:

- Phần cứng (Edge): vi điều khiển ESP8266 NodeMCU đọc số liệu từ cảm biến DHT11 (nhiệt độ, độ ẩm) và quang trở + LM393 (cường độ ánh sáng), điều khiển 2 thiết bị đầu ra (LED mô phỏng đèn và quạt).

- Phần mềm (Web Application): ứng dụng web cho phép người dùng theo dõi số liệu môi trường theo thời gian thực, bật/tắt thiết bị từ xa, tra cứu lịch sử số liệu và lịch sử thao tác.

Hai phần giao tiếp với nhau qua giao thức MQTT thông qua một MQTT Broker (Eclipse Mosquitto).

Ngoài phạm vi (Out of scope): quản lý nhiều phòng, nhiều người dùng, phân quyền, ứng dụng di động native, cảnh báo qua email/SMS, điều khiển thiết bị điện 220V thật.

## 1.3 Định nghĩa và từ viết tắt

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| IoT | Internet of Things |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport — giao thức nhắn tin publish/subscribe nhẹ, dùng cho IoT |
| Broker | Máy chủ trung gian nhận và phân phối message MQTT |
| Topic | Kênh chủ đề trong MQTT; client publish/subscribe theo topic |
| Publish / Subscribe | Gửi message lên topic / Đăng ký nhận message từ topic |
| QoS | Quality of Service — mức đảm bảo giao message của MQTT (0, 1, 2) |
| FE / BE | Frontend / Backend |
| WS | WebSocket — kênh hai chiều realtime giữa FE và BE |
| GPIO | General Purpose Input/Output — chân vào/ra của vi điều khiển |
| DHT11 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm |
| LM393 | IC so sánh, dùng với quang trở để đọc ánh sáng |
| Lux | Đơn vị đo cường độ chiếu sáng |
| UAT | User Acceptance Testing — kiểm thử chấp nhận |
| UC / FR / NFR | Use Case / Functional Requirement / Non-Functional Requirement |

## 1.4 Tài liệu tham chiếu

- Ghi chú bài giảng trên bảng (ảnh 1.jpg – 12.jpg).

- CLAUDE.md — tài liệu bối cảnh và lộ trình dự án.

- MQTT v3.1.1 Specification — OASIS.

- Datasheet DHT11, ESP8266 NodeMCU.

# CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

## 2.1 Bối cảnh sản phẩm

Hệ thống là sản phẩm độc lập, triển khai trên một máy laptop duy nhất (chạy Broker + Backend + Database + Frontend) và một mạch phần cứng đặt trong phòng. Cả hai kết nối cùng một mạng WiFi LAN.

## 2.2 Kiến trúc tổng thể

PHÒNG                                    LAPTOP
┌────────────────────┐                ┌────────────────────────────────────┐
│   ESP8266 NodeMCU  │                │                                    │
│  ┌──────────────┐  │                │  ┌──────────────┐                  │
│  │ DHT11        │──┤   pub          │  │ MQTT Broker  │                  │
│  │ (temp, hum)  │  │  data_sensors  │  │  Mosquitto   │                  │
│  └──────────────┘  │ ─────────────► │  │  :1883       │                  │
│  ┌──────────────┐  │                │  └──────┬───────┘                  │
│  │ Quang trở +  │──┤   pub          │         │ sub data_sensors         │
│  │ LM393 (lux)  │  │ device_respond │         │ sub device_respond       │
│  └──────────────┘  │ ─────────────► │         │ pub device_control       │
│  ┌──────────────┐  │                │  ┌──────▼───────┐   ┌───────────┐  │
│  │ LED 1 (Đèn)  │◄─┤   sub          │  │   Backend    │──►│ Database  │  │
│  │ LED 2 (Quạt) │  │ device_control │  │Django+DRF+WS │◄──│PostgreSQL │  │
│  └──────────────┘  │ ◄───────────── │  └──────┬───────┘   └───────────┘  │
│                    │                │         │ HTTP / WebSocket         │
│      WiFi 2.4GHz   │                │  ┌──────▼───────┐                  │
└────────────────────┘                │  │  Frontend    │◄─── Người dùng   │
                                      │  │  Web (React) │                  │
                                      │  └──────────────┘                  │
                                      └────────────────────────────────────┘

## 2.2.1 Phân rã tiến trình phía Backend

Backend xây dựng trên Django — một framework đồng bộ theo mô hình request–response, không có sẵn vòng lặp nền để duy trì kết nối MQTT. Do đó backend được tách thành hai tiến trình chạy song song, giao tiếp với nhau qua Redis channel layer:

| Tiến trình | Thành phần | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| P1 — ASGI server (daphne) | Django REST Framework + Django Channels | Phục vụ REST API cho Frontend; duy trì kết nối WebSocket; publish lệnh lên device_control |
| P2 — MQTT worker (manage.py mqtt_worker) | paho-mqtt | Subscribe data_sensors và device_respond; kiểm tra và ghi dữ liệu vào PostgreSQL; đẩy sự kiện tới P1 qua Redis để phát ra WebSocket |

Redis là thành phần bắt buộc: hai tiến trình nằm ở hai không gian bộ nhớ khác nhau nên không thể dùng channel layer trong bộ nhớ.

## 2.3 Chức năng chính của sản phẩm

- Thu thập số liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo chu kỳ và truyền về hệ thống.

- Hiển thị số liệu tức thời dưới dạng thẻ số và biểu đồ thời gian thực.

- Điều khiển bật/tắt thiết bị từ giao diện web và nhận phản hồi xác nhận từ phần cứng.

- Lưu trữ toàn bộ số liệu cảm biến và toàn bộ thao tác điều khiển.

- Tra cứu lịch sử với tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang.

- Trang Profile chứa thông tin nhóm và liên kết tới các sản phẩm bàn giao.

## 2.4 Đặc điểm người dùng

| Tác nhân | Mô tả | Trình độ |
| --- | --- | --- |
| Người dùng (User) | Người sử dụng phòng, theo dõi môi trường và bật/tắt thiết bị | Không cần kiến thức kỹ thuật |
| Thiết bị IoT (ESP8266) | Tác nhân hệ thống, tự động gửi số liệu và thực thi lệnh | — |
| MQTT Broker | Tác nhân hệ thống, trung chuyển message | — |

Hệ thống ở phạm vi đồ án không có đăng nhập / phân quyền. Chỉ có một vai trò người dùng duy nhất.

## 2.5 Ràng buộc

| Mã | Ràng buộc |
| --- | --- |
| CO-01 | Vi điều khiển bắt buộc là ESP8266 NodeMCU (hoặc ESP32), lập trình bằng Arduino IDE |
| CO-02 | Giao tiếp phần cứng ↔ máy chủ bắt buộc dùng MQTT với đúng 3 topic: data_sensors, device_control, device_respond |
| CO-03 | Cơ sở dữ liệu là PostgreSQL 16; truy cập qua Django ORM, schema quản lý bằng migration |
| CO-03b | Backend là Django 5 + Django REST Framework; realtime dùng Django Channels trên ASGI |
| CO-03c | Hệ thống cần thêm Redis làm channel layer để hai tiến trình backend trao đổi sự kiện |
| CO-04 | ESP8266 chỉ kết nối được WiFi băng tần 2.4 GHz |
| CO-05 | DHT11 có chu kỳ đọc tối thiểu 1 giây, sai số ±2°C / ±5% RH |
| CO-06 | Toàn bộ hệ thống chạy trên mạng LAN nội bộ, không public Internet |

## 2.6 Giả định và phụ thuộc

- Laptop và ESP8266 luôn ở cùng một mạng WiFi và WiFi hoạt động ổn định.

- Mosquitto Broker được cài đặt và khởi chạy trước khi bật Backend và phần cứng.

- PostgreSQL và Redis đã chạy sẵn trên laptop trước khi khởi động Backend.

- Cả hai tiến trình backend (ASGI server và MQTT worker) đều phải được khởi chạy; thiếu MQTT worker thì hệ thống vẫn phục vụ được API tra cứu nhưng mất toàn bộ chức năng realtime và điều khiển.

- Đèn/quạt trong đồ án được mô phỏng bằng LED, không đấu nối điện lưới.

# CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

## 3.1 Danh sách Use Case

| ID | Tên Use Case | Tác nhân chính | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Xem Dashboard giám sát | Người dùng | Cao |
| UC-02 | Điều khiển bật/tắt thiết bị | Người dùng | Cao |
| UC-03 | Xem lịch sử số liệu cảm biến | Người dùng | Cao |
| UC-04 | Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu | Người dùng | Trung bình |
| UC-05 | Xem lịch sử thao tác thiết bị | Người dùng | Cao |
| UC-06 | Xem trang Profile | Người dùng | Thấp |
| UC-07 | Thu thập và truyền số liệu cảm biến (tự động) | Thiết bị IoT | Cao |

## 3.2 Đặc tả chi tiết Use Case

### UC-01 — Xem Dashboard giám sát

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-01 |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Người dùng xem số liệu môi trường hiện tại và diễn biến theo thời gian |
| Tiền điều kiện | Backend đang chạy; đã có ít nhất một bản ghi cảm biến |
| Hậu điều kiện | Dashboard hiển thị số liệu mới nhất và tự cập nhật |

Luồng chính: 1. Người dùng truy cập trang Dashboard. 2. Hệ thống gọi API lấy số liệu mới nhất và N bản ghi gần nhất. 3. Hệ thống hiển thị 3 thẻ số liệu: Nhiệt độ (°C), Độ ẩm (%), Ánh sáng (lux). 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ đường diễn biến nhiệt độ / độ ẩm / ánh sáng theo thời gian. 5. Hệ thống mở kết nối WebSocket; mỗi khi có số liệu mới, các thẻ và biểu đồ tự cập nhật mà không cần tải lại trang.

Luồng thay thế: - A1 — Chưa có dữ liệu: hiển thị -- trên thẻ và thông báo “Chưa có dữ liệu”. - A2 — Mất kết nối WebSocket: hiển thị chỉ báo “Mất kết nối”, tự động thử kết nối lại sau mỗi 5 giây. - A3 — Thiết bị IoT offline quá 30 giây: hiển thị nhãn “Thiết bị ngoại tuyến”.

Yêu cầu liên quan: FR-01, FR-02, FR-03, FR-12

### UC-02 — Điều khiển bật/tắt thiết bị

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-02 |
| Tác nhân | Người dùng (chính), Thiết bị IoT, MQTT Broker (phụ) |
| Mô tả | Người dùng bật/tắt đèn hoặc quạt từ giao diện web |
| Tiền điều kiện | Broker đang chạy; thiết bị IoT đã kết nối và subscribe topic device_control |
| Hậu điều kiện | Trạng thái thiết bị thay đổi, một bản ghi được lưu vào lịch sử thao tác |

Luồng chính: 1. Người dùng bấm công tắc (toggle) của thiết bị trên Dashboard. 2. Frontend gửi yêu cầu điều khiển tới Backend qua HTTP. 3. Backend ghi một bản ghi vào bảng lịch sử thao tác với trạng thái PENDING. 4. Backend publish lệnh lên topic device_control. 5. Broker chuyển tiếp lệnh tới thiết bị IoT. 6. Thiết bị IoT thay đổi mức logic chân GPIO tương ứng (HIGH = bật, LOW = tắt). 7. Thiết bị IoT publish xác nhận lên topic device_respond. 8. Backend nhận xác nhận, cập nhật bản ghi lịch sử sang trạng thái SUCCESS. 9. Backend đẩy trạng thái mới tới Frontend qua WebSocket. 10. Frontend cập nhật giao diện công tắc và hiển thị thông báo thành công.

Luồng thay thế: - A1 — Không nhận được xác nhận trong 5 giây: Backend cập nhật trạng thái FAILED, đẩy thông báo lỗi về Frontend; Frontend trả công tắc về trạng thái cũ. - A2 — Broker không kết nối được: Backend trả về lỗi ngay, không ghi lệnh, Frontend báo “Không kết nối được tới hệ thống điều khiển”. - A3 — Người dùng bấm liên tục: hệ thống khóa công tắc trong lúc chờ phản hồi (trạng thái PENDING). Nếu yêu cầu trùng vẫn tới được Backend (ví dụ người dùng mở hai tab trình duyệt), Backend từ chối bằng lỗi 409 và không ghi thêm bản ghi lịch sử.

Yêu cầu liên quan: FR-04, FR-05, FR-06, FR-09

Đây là use case trọng tâm — sequence diagram của nó chính là sơ đồ giảng viên vẽ ở ảnh 9.

### UC-03 — Xem lịch sử số liệu cảm biến

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-03 |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Xem toàn bộ số liệu cảm biến đã ghi nhận dưới dạng bảng |
| Tiền điều kiện | Backend đang chạy |
| Hậu điều kiện | Không thay đổi trạng thái hệ thống |

Luồng chính: 1. Người dùng chọn menu “Data Sensor”. 2. Hệ thống gọi API lấy danh sách bản ghi (mặc định trang 1, 10 bản ghi/trang, sắp xếp thời gian giảm dần). 3. Hệ thống hiển thị bảng với các cột: ID · Node · Nhiệt độ · Độ ẩm · Ánh sáng · Thời gian. 4. Hệ thống hiển thị thanh phân trang ở góc dưới bên phải.

Luồng thay thế: - A1 — Không có bản ghi nào: hiển thị “Không có dữ liệu”.

Yêu cầu liên quan: FR-07, FR-10, FR-11

### UC-04 — Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang dữ liệu

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-04 |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Thu hẹp và sắp xếp dữ liệu trong các bảng lịch sử |
| Quan hệ | «extend» UC-03 và UC-05 (xem 02-UseCase.md §4.1) |

Luồng chính: 1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và/hoặc chọn cột cần lọc từ dropdown. 2. Người dùng có thể chọn thêm khoảng thời gian (từ ngày — đến ngày). 3. Hệ thống gọi API với các tham số lọc tương ứng. 4. Hệ thống trả về và hiển thị dữ liệu đã lọc, đặt lại về trang 1. 5. Người dùng bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm dần. 6. Người dùng chuyển trang bằng thanh phân trang.

Luồng thay thế: - A1 — Không có kết quả khớp: hiển thị “Không tìm thấy kết quả phù hợp”. - A2 — Từ khóa không hợp lệ với cột số: hệ thống bỏ qua điều kiện lọc đó và cảnh báo nhẹ.

Yêu cầu liên quan: FR-10, FR-11

### UC-05 — Xem lịch sử thao tác thiết bị

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-05 |
| Tác nhân | Người dùng |
| Mô tả | Xem toàn bộ các lần bật/tắt thiết bị đã thực hiện |
| Tiền điều kiện | Backend đang chạy |

Luồng chính: 1. Người dùng chọn menu “Action History”. 2. Hệ thống gọi API lấy danh sách bản ghi thao tác. 3. Hệ thống hiển thị bảng với các cột: ID · Thiết bị · Hành động (ON/OFF) · Trạng thái (SUCCESS/FAILED/PENDING) · Độ trễ · Thời gian. 4. Người dùng có thể tìm kiếm / lọc / phân trang (theo UC-04).

Yêu cầu liên quan: FR-08, FR-10, FR-11

### UC-06 — Xem trang Profile

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-06 |
| Tác nhân | Người dùng (giảng viên chấm bài) |
| Mô tả | Xem thông tin nhóm và các liên kết bàn giao |

Luồng chính: 1. Người dùng chọn menu “Profile”. 2. Hệ thống hiển thị ảnh đại diện, họ tên, MSSV, lớp, tên đề tài. 3. Hệ thống hiển thị các liên kết: GitHub repository, Báo cáo PDF, Figma design, API docs (Postman/Swagger).

Yêu cầu liên quan: FR-13

### UC-07 — Thu thập và truyền số liệu cảm biến (tự động)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã | UC-07 |
| Tác nhân | Thiết bị IoT (ESP8266) |
| Mô tả | Thiết bị tự động đọc cảm biến và gửi số liệu về hệ thống theo chu kỳ |
| Kích hoạt | Bộ định thời trên thiết bị, mỗi 2 giây |

Luồng chính: 1. ESP8266 đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11. 2. ESP8266 đọc giá trị analog từ quang trở và quy đổi ra lux. 3. ESP8266 đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON. 4. ESP8266 publish lên topic data_sensors với QoS 0. 5. Backend (đang subscribe topic này) nhận được message. 6. Backend kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và ghi vào bảng số liệu cảm biến. 7. Backend đẩy dữ liệu tới Frontend qua WebSocket.

Luồng thay thế: - A1 — Đọc cảm biến thất bại (giá trị NaN): bỏ qua chu kỳ này, không publish, ghi log lỗi. - A2 — Mất kết nối WiFi hoặc Broker: ESP8266 tự động thử kết nối lại mỗi 5 giây; dữ liệu trong lúc mất kết nối bị bỏ qua. - A3 — Dữ liệu vượt ngưỡng hợp lệ: Backend loại bỏ bản ghi và ghi log cảnh báo.

Yêu cầu liên quan: FR-01, FR-12, FR-14

## 3.3 Bảng yêu cầu chức năng

| Mã | Yêu cầu | UC liên quan | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Hệ thống phải tiếp nhận số liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng từ thiết bị IoT qua topic data_sensors | UC-01, UC-07 | Bắt buộc |
| FR-02 | Dashboard phải hiển thị 3 thẻ số liệu tức thời kèm đơn vị (°C, %, lux) | UC-01 | Bắt buộc |
| FR-03 | Dashboard phải hiển thị biểu đồ đường diễn biến số liệu theo thời gian | UC-01 | Bắt buộc |
| FR-04 | Hệ thống phải cho phép bật/tắt từng thiết bị độc lập từ giao diện | UC-02 | Bắt buộc |
| FR-05 | Hệ thống phải publish lệnh điều khiển lên topic device_control | UC-02 | Bắt buộc |
| FR-06 | Hệ thống phải cập nhật trạng thái thiết bị dựa trên phản hồi từ topic device_respond | UC-02 | Bắt buộc |
| FR-07 | Hệ thống phải lưu mọi bản ghi cảm biến hợp lệ vào CSDL kèm mốc thời gian | UC-03, UC-07 | Bắt buộc |
| FR-08 | Hệ thống phải lưu mọi thao tác điều khiển vào lịch sử kèm trạng thái thực thi | UC-02, UC-05 | Bắt buộc |
| FR-09 | Hệ thống phải đánh dấu FAILED nếu không nhận phản hồi trong 5 giây | UC-02 | Bắt buộc |
| FR-10 | Các bảng dữ liệu phải hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo cột / khoảng thời gian | UC-04 | Bắt buộc |
| FR-11 | Các bảng dữ liệu phải hỗ trợ sắp xếp theo cột và phân trang | UC-04 | Bắt buộc |
| FR-12 | Giao diện phải cập nhật theo thời gian thực qua WebSocket, không cần tải lại trang | UC-01 | Bắt buộc |
| FR-13 | Hệ thống phải có trang Profile chứa liên kết GitHub, PDF, Figma, API docs | UC-06 | Bắt buộc |
| FR-14 | Hệ thống phải loại bỏ dữ liệu cảm biến nằm ngoài ngưỡng hợp lệ | UC-07 | Nên có |
| FR-15 | Hệ thống nên hiển thị trạng thái kết nối của thiết bị IoT (online/offline) | UC-01 | Nên có |
| FR-16 | Hệ thống nên cho phép mở rộng thêm thiết bị điều khiển mà không sửa mã nguồn lõi | — | Tùy chọn |

# CHƯƠNG 4. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

## 4.1 Giao diện người dùng

Bố cục chung: thanh điều hướng dọc bên trái (sidebar) + vùng nội dung bên phải. Sidebar gồm 4 mục: Dashboard · Data Sensor · Action History · Profile.

Màn hình 1 — Dashboard

┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│        │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐           │
│  Dash  │  │  20 °C  │  │  80 %   │  │ 100 lux │           │
│  board │  │Nhiệt độ │  │ Độ ẩm   │  │ Ánh sáng│           │
│        │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘           │
│  Data  │  ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────┐ │
│ Sensor │  │                          │ │ 💡 Đèn   [ ON] │ │
│        │  │   Biểu đồ đường realtime │ │                │ │
│ Action │  │   (temp / hum / lux)     │ │ 🌀 Quạt  [OFF] │ │
│ History│  │                          │ │                │ │
│        │  └──────────────────────────┘ └────────────────┘ │
│Profile │                                                  │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

Màn hình 2 — Data Sensor

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        │ [🔍 Tìm kiếm] [Cột ▾] [Từ] [Đến] [Từ ngày] [Đến ngày] [Xóa lọc]│
│  ...   │ ⓘ Bản ghi thiếu số đo của cột đang lọc sẽ không xuất hiện       │
│        │  ┌────┬────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐│
│        │  │ ID │ Node           │ Nhiệt độ │ Độ ẩm  │ Ánh sáng│Thời gian││
│        │  ├────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤│
│        │  │  1 │ esp8266_room01 │  20 °C   │  80 %  │ 100 lux │10:30:02││
│        │  │... │      ...       │   ...    │  ...   │   ...   │  ...   ││
│        │  └────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘│
│        │                                          ◄ 1 2 3 4 5 ►         │
└────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Cột Node hiển thị device_id — cột chuỗi duy nhất của bảng và cũng là cột duy nhất mà ô tìm kiếm tác động tới (05-API.md §4.3). Hai ô Từ / Đến là khoảng giá trị của cột số đang chọn ở dropdown “Cột”. Dòng chú thích ⓘ nhắc rằng bản ghi có số đo rỗng bị loại khỏi kết quả ở cả hai chiều so sánh.

Màn hình 3 — Action History: bố cục tương tự, cột ID · Thiết bị · Hành động · Trạng thái · Độ trễ · Thời gian; bộ lọc gồm ô tìm kiếm, ba dropdown (Thiết bị / Trạng thái / Hành động) và khoảng ngày. Cột Độ trễ là latency_ms do API tính từ responded_at − created_at, dùng làm bằng chứng của NFR-01 ngay trên màn hình.

Màn hình 4 — Profile: ảnh đại diện, thông tin nhóm, 4 nút liên kết.

Bản thiết kế chi tiết (màu sắc, khoảng cách, typography) sẽ được hoàn thiện trên Figma ở bước B3.

## 4.2 Giao diện phần cứng

| Chân ESP8266 | Kết nối | Chế độ |
| --- | --- | --- |
| D4 (GPIO2) | DHT11 — Data | INPUT (thư viện DHT) |
| A0 | LM393 — AO (quang trở) | ANALOG INPUT |
| D5 (GPIO14) | LED 1 (Đèn) + trở 220Ω | OUTPUT |
| D6 (GPIO12) | LED 2 (Quạt) + trở 220Ω | OUTPUT |
| 3V3 | VCC của DHT11, LM393 | — |
| GND | GND chung | — |

## 4.3 Giao diện truyền thông — MQTT

Cấu hình broker

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Host | localhost (hoặc IP LAN của laptop) |
| Port | 1883 |
| Xác thực | username / password |
| QoS | 0 cho data_sensors, 1 cho device_control và device_respond |
| Client ID | esp8266_room01 (thiết bị) · backend_worker (tiến trình MQTT worker) · backend_api_<ngẫu nhiên> (tiến trình ASGI, mỗi lần publish một client mới) |

Topic 1 — data_sensors (ESP → Backend)

{
  "device_id": "esp8266_room01",
  "temperature": 28.5,
  "humidity": 72.0,
  "light": 350,
  "timestamp": "2026-08-13T10:30:02Z"
}

Topic 2 — device_control (Backend → ESP)

{
  "request_id": "3f2b8c1e-9a4d-4f7b-8c21-0e5d6a7b8c90",
  "device": "led1",
  "action": "ON"
}

Topic 3 — device_respond (ESP → Backend)

{
  "request_id": "3f2b8c1e-9a4d-4f7b-8c21-0e5d6a7b8c90",
  "device": "led1",
  "state": "ON",
  "status": "SUCCESS"
}

request_id dùng để ghép cặp lệnh và phản hồi, phục vụ việc cập nhật đúng bản ghi lịch sử. Giá trị là một UUID phiên bản 4 dạng chuỗi, dài 36 ký tự, do backend sinh bằng uuid4(); firmware phải trả lại nguyên vẹn chuỗi này trong device_respond. Toàn bộ payload khoảng 110 byte, vẫn nằm dưới giới hạn mặc định 256 byte của thư viện PubSubClient.

Kiểm thử bằng dòng lệnh

# Lắng nghe số liệu cảm biến
mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "data_sensors" -u <user> -P <pass>

# Giả lập gửi số liệu
mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "data_sensors" -u <user> -P <pass> \
  -m '{"device_id":"esp8266_room01","temperature":20,"humidity":80,"light":100}'

# Giả lập gửi lệnh điều khiển
mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "device_control" -u <user> -P <pass> \
  -m '{"request_id":"test01","device":"led1","action":"ON"}'

## 4.4 Giao diện phần mềm — API (tóm tắt)

| Phương thức | Đường dẫn | Chức năng | UC |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/sensors/latest | Lấy số liệu cảm biến mới nhất | UC-01 |
| GET | /api/sensors/chart?limit=20 | Lấy N bản ghi gần nhất cho biểu đồ | UC-01 |
| GET | /api/sensors | Danh sách số liệu (search, filter, sort, page) | UC-03, UC-04 |
| GET | /api/devices | Danh sách thiết bị và trạng thái hiện tại | UC-01 |
| POST | /api/devices/{id}/control | Gửi lệnh bật/tắt thiết bị | UC-02 |
| GET | /api/actions | Lịch sử thao tác (search, filter, sort, page) | UC-05, UC-04 |
| GET | /api/profile | Thông tin nhóm và các liên kết | UC-06 |
| WS | /ws/realtime/ — sự kiện sensor.data, device.state | Kênh đẩy dữ liệu realtime | UC-01, UC-02 |

Quy ước áp dụng cho toàn bộ API: - Tham số truy vấn theo chuẩn Django REST Framework: ?search=, ?ordering=-recorded_at, ?page=1&page_size=10, và các bộ lọc theo trường (?recorded_at__gte=, ?recorded_at__lte=). - Response phân trang trả về cấu trúc { "count", "next", "previous", "results" } (PageNumberPagination mặc định của DRF). - Tên trường trong JSON giữ nguyên snake_case. - Tài liệu OpenAPI sinh tự động bằng drf-spectacular, truy cập tại /api/schema/swagger-ui/.

Đặc tả đầy đủ (request/response schema, mã lỗi, ví dụ) nằm ở tài liệu 05-API.md và Swagger/Postman.

# CHƯƠNG 5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Mã | Loại | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu năng | Độ trễ từ lúc bấm nút tới lúc thiết bị đổi trạng thái ≤ 2 giây |
| NFR-02 | Hiệu năng | Độ trễ từ lúc ESP publish tới lúc giao diện cập nhật ≤ 1 giây |
| NFR-03 | Hiệu năng | API trả kết quả trong ≤ 500 ms với bảng ≤ 100.000 bản ghi |
| NFR-04 | Hiệu năng | Chu kỳ gửi số liệu cảm biến: 2 giây/lần (cấu hình được) |
| NFR-05 | Độ tin cậy | ESP8266 tự động kết nối lại WiFi và Broker khi mất kết nối, chu kỳ thử lại 5 giây |
| NFR-06 | Độ tin cậy | Không mất bản ghi lịch sử thao tác kể cả khi lệnh thất bại (ghi trạng thái FAILED) |
| NFR-07 | Khả dụng | Giao diện hoạt động tốt trên Chrome/Edge phiên bản mới, độ phân giải ≥ 1366×768 |
| NFR-08 | Khả dụng | Mọi thao tác chính thực hiện được trong ≤ 3 lần bấm chuột |
| NFR-09 | Bảo mật | MQTT Broker bắt buộc bật xác thực username/password, tắt anonymous |
| NFR-10 | Bảo mật | Backend kiểm tra hợp lệ toàn bộ dữ liệu đầu vào từ MQTT và HTTP |
| NFR-11 | Bảo trì | Toàn bộ cấu hình (WiFi SSID, broker host/port, tài khoản, DB, Redis) tách khỏi mã nguồn — .env cho backend, config.h cho firmware |
| NFR-12 | Bảo trì | Mã nguồn tách lớp rõ ràng: firmware / backend / frontend; backend chia thành các Django app độc lập (sensors, devices, realtime, mqtt) |
| NFR-13 | Khả mở rộng | Thêm thiết bị mới chỉ cần thêm bản ghi trong bảng devices và ánh xạ chân GPIO |
| NFR-15 | Bảo trì | Mọi thay đổi schema thực hiện qua Django migration, không sửa CSDL thủ công |
| NFR-16 | Độ tin cậy | MQTT worker phải tự kết nối lại broker khi mất kết nối và ghi log mọi message không hợp lệ |
| NFR-14 | Ràng buộc dữ liệu | Nhiệt độ hợp lệ: −10 → 60 °C · Độ ẩm: 0 → 100 % · Ánh sáng: 0 → 2000 lux |

# CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (MỨC KHÁI NIỆM)

┌─────────────────────┐        ┌─────────────────────┐
│    sensor_data      │        │      devices        │
├─────────────────────┤        ├─────────────────────┤
│ id          PK      │        │ id          PK      │
│ device_id           │        │ name                │  "Đèn phòng khách"
│ temperature  FLOAT  │        │ code        UNIQUE  │  "led1"
│ humidity     FLOAT  │        │ gpio_pin            │  "D5"
│ light        INT    │        │ current_state       │  ON / OFF
│ recorded_at  DATETIME│       │ updated_at          │
└─────────────────────┘        └──────────┬──────────┘
                                          │ 1
                                          │
                                          │ N
                               ┌──────────▼──────────┐
                               │   action_history    │
                               ├─────────────────────┤
                               │ id          PK      │
                               │ device_id   FK      │
                               │ request_id  UNIQUE  │
                               │ action              │  ON / OFF
                               │ status              │  PENDING/SUCCESS/FAILED
                               │ created_at          │
                               │ responded_at        │
                               └─────────────────────┘

Ánh xạ sang Django (app · model · bảng vật lý):

| App | Model | Bảng PostgreSQL |
| --- | --- | --- |
| sensors | SensorData | sensors_sensordata |
| devices | Device | devices_device |
| devices | ActionHistory | devices_actionhistory |

Khóa chính id do Django tự sinh (BigAutoField). Trường action và status khai báo bằng TextChoices để ràng buộc giá trị ở tầng ứng dụng. Cần đánh index trên SensorData.recorded_at và ActionHistory.created_at để phục vụ sắp xếp và lọc theo thời gian (NFR-03), cùng ràng buộc unique trên ActionHistory.request_id.

ERD chi tiết kèm kiểu dữ liệu, index và mã models.py nằm ở tài liệu 04-Database.md.

# CHƯƠNG 7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (UAT)

| # | Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | UC |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Bật hệ thống, quan sát Dashboard | 3 thẻ hiển thị số liệu và tự cập nhật mỗi 2 giây | UC-01 |
| T-02 | Hà hơi vào cảm biến DHT11 | Giá trị độ ẩm trên Dashboard tăng rõ rệt trong ≤ 2 giây | UC-01 |
| T-03 | Che quang trở bằng tay | Giá trị ánh sáng giảm rõ rệt trong ≤ 2 giây | UC-01 |
| T-04 | Bấm bật “Đèn” trên giao diện | LED 1 sáng trong ≤ 2 giây, công tắc chuyển sang ON | UC-02 |
| T-05 | Bấm tắt “Đèn” | LED 1 tắt, công tắc chuyển sang OFF | UC-02 |
| T-06 | Bật/tắt “Quạt” | Chỉ LED 2 đổi trạng thái, LED 1 không bị ảnh hưởng | UC-02 |
| T-07 | Rút nguồn ESP8266 rồi bấm bật đèn | Sau 5–6 giây hiện thông báo lỗi, lịch sử ghi trạng thái FAILED | UC-02 |
| T-08 | Mở trang Data Sensor | Bảng hiển thị đủ 6 cột (ID, Node, Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng, Thời gian), phân trang hoạt động | UC-03 |
| T-09 | Tìm kiếm số liệu theo khoảng thời gian | Chỉ hiển thị bản ghi trong khoảng đã chọn | UC-04 |
| T-10 | Bấm tiêu đề cột “Nhiệt độ” | Dữ liệu sắp xếp tăng dần, bấm lần nữa thì giảm dần | UC-04 |
| T-11 | Mở Action History sau khi bật/tắt vài lần | Mỗi thao tác có đúng một bản ghi với trạng thái SUCCESS | UC-05 |
| T-12 | Mở trang Profile | 4 liên kết đều mở đúng trang đích | UC-06 |
| T-13 | Chạy mosquitto_sub -t "data_sensors" trên terminal | Thấy chuỗi JSON số liệu xuất hiện mỗi 2 giây | UC-07 |
| T-14 | Chạy mosquitto_pub -t "device_control" gửi lệnh ON | LED sáng, device_respond trả về SUCCESS | UC-02 |
| T-15 | Mở đồng thời 2 tab trình duyệt, bật đèn ở tab 1 | Tab 2 tự cập nhật trạng thái mà không cần tải lại | UC-01, FR-12 |
| T-16 | Tắt tiến trình mqtt_worker, mở lại Dashboard | Trang vẫn tải được dữ liệu lịch sử, nhưng hiển thị “Thiết bị ngoại tuyến” và số liệu không cập nhật | §2.6 |
| T-17 | Mở /api/schema/swagger-ui/ | Swagger UI liệt kê đầy đủ 7 endpoint REST, gọi thử được trực tiếp | B4 |

# CHƯƠNG 8. PHỤ LỤC

## 8.1 Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13/08/2026 | (tên SV) | Khởi tạo bản nháp từ yêu cầu trên lớp |
| 0.2 | 13/08/2026 | (tên SV) | Chốt stack Django + DRF + Channels + PostgreSQL + Redis; bổ sung §2.2.1 phân rã tiến trình backend, CO-03b/c, NFR-15/16, T-16/17 |
| 0.4 | 18/08/2026 | (tên SV) | Rà soát chéo 5 tài liệu. UC-02 A3: bổ sung việc Backend từ chối lệnh trùng bằng 409 (phần máy chủ của BR-04). §4.3: sửa Client ID cho khớp 05-API.md §6.1 (backend_worker / backend_api_<ngẫu nhiên> thay cho backend_server), đổi request_id mẫu sang UUID thật kèm ghi chú độ dài 36 ký tự. §7: T-07 sửa “sau 5 giây” → “sau 5–6 giây” cho khớp chu kỳ vòng quét 1 giây. §8.3: cập nhật trạng thái bàn giao. FR/NFR, phạm vi, kiến trúc và sơ đồ giữ nguyên |
| 0.3 | 17/08/2026 | (tên SV) | Đồng bộ §3.2 và §4.1 với bản vẽ giao diện: bảng Data Sensor thêm cột Node và dòng chú thích về bản ghi thiếu số đo, bảng Action History thêm cột Độ trễ; vẽ lại sơ đồ ASCII màn hình 2, mô tả đầy đủ bộ lọc của màn hình 3; T-08 sửa “5 cột” → “6 cột”. Danh sách FR/NFR, phạm vi và kiến trúc giữ nguyên |

## 8.2 Vấn đề còn treo (cần chốt với giảng viên)

| # | Câu hỏi | Giả định tạm thời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có cần chức năng đăng nhập / phân quyền không? | Không — hệ thống một người dùng |
| 2 | Số lượng thiết bị điều khiển tối thiểu? | 2 (Đèn + Quạt), thiết kế sẵn để mở rộng lên 3+ |
| 3 | Broker chạy local hay dùng dịch vụ cloud? | Local Mosquitto, có cấu hình chuyển sang cloud |
| 4 | Có cần làm thêm ứng dụng di động không? | Không — chỉ Web (Web responsive) |
| 5 | Chu kỳ gửi số liệu cảm biến bao nhiêu? | 2 giây |
| 6 | Có cần chức năng cảnh báo vượt ngưỡng không? | Không trong phạm vi hiện tại |

## 8.3 Danh mục tài liệu sẽ bàn giao

| Tài liệu | File | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| SRS | docs/01-SRS.md | ✅ v0.4 |
| Use Case Diagram + đặc tả | docs/02-UseCase.md | ✅ v1.3 |
| Sequence Diagram | docs/03-Sequence.md | ✅ v1.2 |
| Thiết kế CSDL | docs/04-Database.md | ✅ v1.2 |
| API Documentation | docs/05-API.md | ✅ v1.3 |
| Figma design | (link) | 🟨 mockup HTML xong, chờ vẽ lại trong Figma |
| Postman Collection | docs/postman_collection.json | ⬜ |
| Báo cáo PDF (C1–C4) | docs/BaoCao.pdf | 🟨 bản Word v0.2 đã dựng, chờ điền kết quả chương 4 |